USB电话中间件的简易操作演示

- 话机通过usb连接线插到电脑的USB接口，正常驱动后在设备管理器的音频设备能看到Hion 4G USBPHONE设备（非4G设备，看到的就是Hion USBPHONE），如下图：

- 插件应该安装在插了usb话机的电脑，在连接话机的电脑右键点击软件包里的setup.exe，选择管理员方式运行安装插件，安装目录选默认目录C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\USBPhonePlugIn\（建议不要修改安装目录），安装完成服务自动运行，可以在windows 服务控制台看到服务名称为USBPhonePlugIn的服务程序。

- 将软件包里的网页htdocs部署到web服务器（例如：apache）的web工作目录

- 启动web服务，打开网页连接如：http://localhost/index.html，可以通过页面和插件建立websockt连接，连接建立后可以发送命令（比如摘挂机、录音）给插件，再通过插件控制话机，插件收到话机的事件（比如摘挂机），也会通过websocket连接发送到页面，具体命令参考TestUsbPhone（使用说明）.txt。

- 把北恩U系列话机用USB线连接电脑并保持开机状态，如果是U880话机请插入手机卡

- 网页demo总体结构如下图所示：

5、功能区块介绍：

（1）

- 填写插件的IP地址与接入端口。

如图所示：ws://192.168.2.180:823(注：Ip地址为所装插件的电脑Ip，823是端口，固定值，不允许修改)

2）“连接”按钮：

通过网页操作电话机前，要点击“连接”按钮使网页与电话机插件相连。

3）“断开”按钮：

点击断开按钮，断开网页与电话机插件的连接。

（2）

- 振铃开关：选中会响铃；不选中则不会。

- 自动接听开关：选中来电时自动接听；不选中则不会。

- 答录开关：选中来电会进入自动答录；不选中则不会。

- PC喇叭开关：选中开电话机功放，电脑系统发出的声音会从  电脑播放；不选中则不会。

- 静音开关：通话中选中静音，则通话的另一端听不到声音；不选中则不会

- 耳机摘机：选中为耳机摘机；耳机摘机的情况下取消选中，则为挂机行为。

（3）

电话机录音时存入的路径。

（4）

设置闪断时间：有下面四种选择100、180、300、600、1000单位为ms.

（5）

设置出局码：出局码可以是：0 ~ 9之间选择。

（6）

- 数字键盘：拨号数字操作。

- 摘机：用于摘要操作。

- 保留：通话中HOLD操作。

- 录音：录音操作

- 闪断：通话过程中闪断操作

（7）

- 来电界面

- 接听：来电摘机。

- 拒接：拒接来电。

（8）

- 来电答录界面

- 接听：答录状态下摘机。

- 拒接：答录状态下挂机。

（9）

接收服务器发上来的数据。